Color Matching Game

จัดทำโดย

6330132621 ณฐภัทร แกล้วกล้า

6330271121 นลิน ใบพลูทอง

6330308821 ปรินทร์ โอภาสผาติกุล

6331308021 ชานน รัตนจรัสกุล

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา

2110366 Embedded System Laboratory (2021/2)

นักเชื่อม System Architecture 6330132621 ณฐภัทร แกล้วกล้า

- ออกแบบและพัฒนา database และระบบส่งข้อมูล - เชื่อม STM32 กับ ESP8266 - เชื่อม STM32 กับ wifi - เชื่อม STM32 กับ database ของ Firebase

UI/UX Designer and Development 6330271121 นลิน ใบพลูทอง

Website Development 6330308821 ปรินทร์ โอภาสผาติกุล

Embedded System Development 6331308021 ชานน รัตนจรัสกุล

- สร้างโค้ดเพื่อให้ Color sensor และ Sound sensor ทำงานได้ - สร้างโค้ดและเชื่อมต่อ Sensor กับ STM32 เพื่อควบคุมการทำงาน และรับส่งข้อมูล - Calibrate color sensor เพื่อให้อ่านค่าสีได้ตรงกับความจริงมากที่สุด - เขียน report ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ของสมาชิก

Sound sensor

NodeMCU

STM32

Website

UX/UI

อุปกรณ์ที่ใช้

Color sensor

STM32 NUCLEO-F411RE

- ESP8266 (NodeMCU)

- Color Sensor

- Sound Sensor

- Jumper wires female to female (12 เส้น)

การเชื่อมต่อ

วิธีใช้งาน

เมื่อเริ่มเกมจะมีเวลาทั้งหมด 2 นาที เว็บไซต์จะสุ่มสีขึ้นมาสีหนึ่ง จากนั้นผู้เล่นจะต้องหาสิ่งของใดๆ ก็ได้ที่มีสีเหมือน หรือใกล้เคียงสีที่เว็บไซต์สุ่มขึ้นมา เมื่อหาสิ่งของได้แล้ว ให้ผู้เล่นนำ color sensor มาวางบนผิวสิ่งของนั้น แล้วตบมือ 3 ครั้ง เพื่อเป็นการบอกให้เว็บไซต์ทำการตรวจสอบสี หากสีที่ได้ใกล้เคียงสีที่เว็บไซต์สุ่มขึ้นมาก็จะได้คะแนน จากนั้นเว็บไซต์ก็จะสุ่มสีใหม่ขึ้นมา แต่หากสีที่ได้ไม่ใกล้เคียงก็จะต้องหาสิ่งของใหม่เพื่อนำมาตรวจสอบ โดยผู้เล่นต้องพยายามหาสิ่งของที่มีสีใกล้เคียงกับสีที่เว็บไซต์สุ่มขึ้นมาให้ได้หลายครั้งมากที่สุด เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด

STM32 (NUCLEO-F411RE)

ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Sound sensor, Color sensor และ NodeMCU เพื่อควบคุมการทำงาน และรับส่งข้อมูลระหว่างกัน

คำอธิบายตัวแปรและฟังก์ชั่นต่างๆ ในไฟล์ main.c

| ชื่อ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| TIMCLOCK | ค่า HCLK ใน Clock Configuration |
| PRESCALAR | ค่า Prescaler ใน TIM 3 (ใช้ในการคำนวณความถี่จาก Color sensor) |
| RED_a RED_b GREEN_a GREEN_b BLUE_a BLUE_b | ค่าในการคำนวณเพื่อแปลงความถี่จาก color sensor ไปเป็น ค่าสี RGB ปรับเปลี่ยนค่าเหล่านี้เพื่อ calibrate sensor |
| enum Scaling | Output frequency scaling ของ color sensor (0%, 2%, 20%, 100%) |
| enum Filter | Photodiode type ของ color sensor ใช้ในการเลือกสีที่ต้องการวัดค่า RGB (Red, Blue, Clear, Green) |
| uint8_t set_color | สีที่ต้องการวัดค่า RGB (Red, Blue, Clear, Green) |
| int wait_for_callback | ใช้บอกว่า TIM 3 วัดความถี่จาก color sensor เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยเมื่อ HAL_TIM_IC_CaptureCallback ถูกเรียกเป็นครั้งที่ 2 แสดงว่าวัดความถี่เสร็จเรียบร้อย |
| double frequency | ความถี่จาก color sensor |
| double Output_Color | ค่า RGB ของสี set_color (0 – 255) ที่ได้จากการแปลงความถี่จจาก color sensor |
| double RGB[3] | เก็บ Output_Color ของสี Red Green Blue ตามลำดับ |
| uint32_t IC_Val1 | ค่าเวลาที่ rising edge ของคลื่นความถี่จาก color sensor ถูกตรวจจับ ครั้งที่ 1 |
| uint32_t IC_Val2 | ค่าเวลาที่ rising edge ของคลื่นความถี่จาก color sensor ถูกตรวจจับ ครั้งที่ 2 |
| uint32_t Difference | ผลต่าง IC_Val1 และ IC_Val2 |
| int Is_First_Captured | ใช้จำว่าเป็น rising edge ครั้งที่ 1 ได้ถูกตรวจจับแล้วหรือไม่ |
| void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) | ใช้วัดความถี่จาก color sensor และแปลงเป็นค่า Output_Color |
| void Set_Scaling(int mode) | ปรับเปลี่ยนค่า Pin S0, S1 ของ color sensor ตาม output frequency scaling ที่ต้องการ |
| void Set_Filter(uint8_t mode) | ปรับเปลี่ยนค่า Pin S2, S3 ของ color sensor ตามสี Red/Green/Blue ที่ต้องการอ่าน |
| void Print_Output() | ใช้ส่งข้อมูล RGB[3] ผ่าน UART1 ไปยัง NodeMCU |
| void Print_Frequency(uint8_t set_color, float sum_frequency) | ใช้แสดงข้อมูล ค่า RGB และ ค่า frequency ทั้ง 3 สี ผ่าน UART2 เพื่อใช้ในการ calibrate sensor |
| float GetColor(uint8_t set_color) | Set_Filter เป็นสีที่ต้องการอ่าน จากนั้นเปิดการ interrupt ของ TIM3 เพื่อให้ HAL_TIM_IC_CaptureCallback ถูกเรียก จนวัดความถี่จาก color sensor เสร็จ แล้วจึงปิดการ interrupt และคืนค่า Output_Color |
| void ReadColor(int read_times) | ให้ color sensor อ่านค่าสี Red Green Blue ทั้งหมด read_times ครั้ง แล้วคิดค่าเฉลี่ย แล้วบันทึกลงใน RGB[3] |
| void ReadColorWithFrequency(int read_times, int delay) | ให้ color sensor อ่านค่าสี Red Green Blue รวมทั้ง frequency ทั้งหมด read_times ครั้ง แล้วคิดค่าเฉลี่ย จากนั้นแสดงผลผ่าน Print_Frequency ไปเรื่อยๆ ทุกๆ delay มิลลิวินาที เพื่อใช้ในการ calibrate sensor |
| int main(void) | ใช้อ่านค่าจาก sound sensor ว่าตรวจจับเสียงหรือไม่ ถ้าตรวจจับเสียงต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 1 วินาที จะสั่งให้ ReadColor และ Print_Output - มีการ debounce เพื่อป้องกันการตรวจจับเสียงหลายครั้ง จากการส่งเสียง 1 ครั้ง โดยไม่นับเสียงหากได้รับเสียงต่อกันเร็วกว่า 20 ms - ป้องกันการนับเสียงหลายครั้ง หากส่งเสียงติดต่อกัน โดยตรวจสอบว่าก่อนการตรวจจับเสียง จะต้องมีช่วงที่ไม่ตรวจจับเสียงก่อน |

Pinout & Configuration

Clock Configuration

Sound sensor

ใช้ในการตรวจจับเสียง เมื่อผู้เล่นต้องการเกมทำการตรวจสี ให้ปรบมือ 3 ครั้ง โดยระยะห่างแต่ละครั้งไม่เกิน 1 วินาที สาเหตุที่ให้ปรบมือถึง 3 ครั้ง เพราะเพื่อป้องกันผู้เล่นส่งเสียงโดยไม่ได้ตั้งใจ จากนั้นจะสั่งให้ Color sensor วัดสีต่อไป

- มี LED สีเขียวที่ sensor 2 ตัว ตัวแรกจะติดเมื่อเชื่อมต่อ sensor กับ STM32 ตัวที่ 2 จะติดเมื่อได้รับเสียงที่ดังมากกว่าที่ตั้งไว้

- สามารถตั้งระดับเสียงที่ทำให้ Sound sensor ตรวจจับได้ โดยการหมุนสวิตซ์ที่มีรูปร่าง +

- เมื่อ sensor ตรวจจับเสียง GPIOC PIN 1 จะมีค่า HAL_OK

วิธีการต่อเข้ากับ STM32

| Sound sensor | STM32 | Pinout configuration |
| --- | --- | --- |
| OUT | PC1 | GPIO_Input |
| VCC | 3V |  |
| GND | GND |  |

แหล่งที่มา

- https://www.micropeta.com/video41

- https://www.youtube.com/watch?v=CN0sRkJhPXE

Color sensor (TCS3200)

ใช้ในการวัดสีของสิ่งของต่างๆ โดยจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นความถี่ จากนั้นต้องแปลงความถี่ที่ได้เป็นค่า RGB 0-255 โดยการวัดสีแต่ละครั้งจะสามารถวัดได้ทีละ 1 สี (Red/Green/Blue)

- มี LED สีขาวที่ sensor 4 ตัว จะติดเมื่อเชื่อมต่อ sensor กับ STM32 มีหน้าที่เพิ่มความสว่างให้กับผิวของสิ่งของที่ต้องการวัด

- สามารถปรับ Scale ของความถี่ที่ได้ โดยตั้งค่า Pin S0, S1 ดังตาราง

- Sensor สามารถอ่านค่าได้ทีละสี (Red/Green/Blue) โดยตั้งค่า Pin S2, S3 เพื่อเลือก Filter สีที่จะอ่าน

- วัดความถี่โดยใช้ TIM3_CH3 โดยตั้ง

Clock Source = Internal Clock

Channel3 = Input Capture direct mode

NVIC Settings: TIM3 global interrupt = Enabled

- วัดความถี่โดยนับระยะเวลาระหว่าง Rising edge 2 ครั้ง นั่นคือระยะเวลาระหว่าง การเรียกฟังก์ชั่น HAL_TIM_IC_CaptureCallback 2 ครั้ง และหาผลต่าง

- ใช้ logarithmic equation ในการแปลงความถี่เป็นสี RGB คือ

R=97.859*lnfR-770.34

G=89.49*lnfG-666.01

B=102.26*lnfB-823.62

R, G, B คือ ค่า RGB ของสีแดง เขียว น้ำเงินตามลำดับ มีค่าตั้งแต่ 0 – 255 (หากคำนวณได้น้อยกว่า 0 หรือมากกว่า 255 ให้ เปลี่ยนเป็น 0 หรือ 255)

fR,fG, fB คือ ค่าความถี่ที่วัดได้ของสีแดง เขียว น้ำเงินตามลำดับ

Sensor calibration

- เก็บข้อมูลความถี่ที่วัดได้จาก sensor และ ค่า RGB ของสิ่งของที่วัด

- ใช้แอพ ColorPicker เพื่อหาค่า RGB ของสิ่งของ

- ใช้เว็บไซต์ https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp เพื่อตรวจสอบและปรับสีได้ได้จากแอพให้ตรงกับความจริง

- เก็บข้อมูลทั้งหมด 100 ครั้ง สามารถอ่านเพิ่มได้ในไฟล์ sensor_calibrate.xlsm

- นำความถี่ และ ค่า RGB มาสร้างกราฟ และหาสมการในการแปลงความถี่เป็น RGB ด้วย คำสั่ง Trendline ของโปรแกรม Excel

- พบว่า logarithmic equation มีแนวโน้มของกราฟใกล้เคียงกับข้อมูลมากที่สุด จึงเลือกใช้

- สามารถปรับค่าสัมประสิทธิ์ของ logarithmic equation ที่ #define ใน main.c

- ส่วนใหญ่ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงสีของสิ่งของ จากภาพสีในช่องด้านซ้ายคือสีของสิ่งของ ส่วนด้านขวาคือสีที่ได้จากการคำนวณจากสมการแปลงความถี่เป็นสี RGB

วิธีในการตรวจสอบว่าสีคล้ายกันหรือไม่

- https://stackoverflow.com/questions/25168445/how-to-determine-if-a-color-is-close-to-another-color

- https://stackoverflow.com/questions/27374550/how-to-compare-color-object-and-get-closest-color-in-an-color/27375621#27375621

จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสีพบว่าควรตรวจสอบโดย

ถ้า

- (ผลต่างค่า R)2 + (ผลต่างค่า G)2 + (ผลต่างค่า B)2 <= 7000 หรือ

- (ผลต่างค่า Hue <= 40 หรือ >= 340) และ ผลต่างค่า Saturation <= 70 และ ผลต่างค่า Lightness <= 40

แสดงว่าสีคล้ายกัน

วิธีการต่อเข้ากับ STM32

| Color sensor | STM32 | Pinout configuration |
| --- | --- | --- |
| OUT | PB0 | TIM3_CH3 |
| S0 | PB1 | GPIO_Output |
| S1 | PB2 | GPIO_Output |
| S2 | PB3 | GPIO_Output |
| S3 | PB4 | GPIO_Output |
| VCC | 5V |  |
| GND | GND |  |

แหล่งที่มา

- https://github.com/jaimelaborda/TCS3200_STM32F4_Library

- https://www.mouser.com/catalog/specsheets/tcs3200-e11.pdf

- https://controllerstech.com/input-capture-in-stm32/

- https://deepbluembedded.com/stm32-gpio-tutorial/

NodeMCU (ESP8266)

ใช้การรับส่งข้อมูลระหว่าง STM32, NodeMCU และ Firebase เมื่อรับข้อมูลมาจนถึง ‘\0’ จะทำการส่งข้อมูลต่อไปให้ Firebase ผ่าน Wi-Fi ที่กำหนดชื่อและรหัสไว้แล้ว

วิธีการต่อเข้ากับ STM32

| NodeMCU | STM32 | Pinout configuration |
| --- | --- | --- |
| TX(GPIO1) | PA10 | UART1_RX |
| RX(GPIO3) | PA9 | UART1_TX |

แหล่งที่มา

- https://diyi0t.com/uart-tutorial-for-arduino-and-esp8266/

Firebase

ใช้การจัดเก็บใน database ของ firebase ตามรูป

เมื่อข้อมูลถูกส่งมาจาก NodeMCU ข้อมูลจะถูกจัดเก็บใน database และ website จะดึงข้อมูลจาก firebase ไปแสดงผล

แหล่งที่มา

- https://randomnerdtutorials.com/esp8266-data-logging-firebase-realtime-database/

UX/UI

Website

Picture Credit

https://www.eradel.com/wp-content/uploads/2019/04/AD307-21.jpg

https://inwfile.com/s-fa/u4skz1.jpg

https://th.element14.com/productimages/large/en_GB/2433469-40.jpg

https://m.media-amazon.com/images/I/617T2JKnxiL._SL1000_.jpg

https://www.codebee.co.th/labs/wp-content/uploads/2017/03/firebase-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.png

https://cdn-icons.flaticon.com/png/512/3518/premium/3518229.png?token=exp=1653039138~hmac=e829eefb975b1b8c84ca7bdfb8a3b850

https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/922/922699.png

https://github.com/jaimelaborda/TCS3200_STM32F4_Library/raw/master/wiki/modes_and_filter.PNG

https://controllerstech.com/wp-content/uploads/2021/09/IC_7-768x341.png